Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ДОНСКОЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

## Факультет «Информатика и вычислительная техника»

## Кафедра «Математика и информатика»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2 «Геометрические преобразования изображений»

Выполнил студент

Группы МСК21

Ветров Артем

Ростов-на-Дону

2024 г.

Цель работы

Освоение основных видов отображений и использование геометрических преобразований для решения задач пространственной коррекции изображений. Научиться применять геометрические и яркостные преобразования изображений, такие как сдвиг, отражение, масштабирование, поворот, аффинные и проективные преобразования. Дополнительно изучить эффекты, такие как "баррельная" дисторсия и объединение изображений.

Теоретическое обоснование

Геометрические преобразования позволяют изменять положение, ориентацию и размер изображения. К основным методам относятся:

- Сдвиг: смещение изображения на заданное расстояние.

- Отражение: создание зеркального отображения изображения.

- Масштабирование: изменение размера изображения с сохранением пропорций.

- Поворот: вращение изображения вокруг заданной точки.

- Аффинное преобразование: линейное преобразование, которое сохраняет параллельность линий.

- Проективное преобразование: позволяет изменять перспективу изображения.

Обработка изображений включает в себя трансформации, улучшающие качество и изменяющие геометрию изображения. Это может включать:

- Яркостные трансформации: построение и выравнивание гистограмм, которые помогают улучшить контраст и выявить скрытые детали.

- Анализ: профили и проекции для изучения яркостного распределения.

- Специфические эффекты, например, "баррельная" дисторсия, применяются для искусственного создания оптических искажений.

Ход выполнения работы

Исходные изображения

Листинги программных реализаций

Сдвиг изображения

Смещение изображения на 50 пикселей вправо и 100 вниз:

Mat shifted;

Mat shiftMat = (Mat_<double>(2, 3) << 1, 0, 50, 0, 1, 100);

warpAffine(img, shifted, shiftMat, img.size());

showImage("Shifted Image", shifted);

Отражение по оси X

Создание зеркального отображения:

Mat reflected;

Mat reflectMat = (Mat_<double>(2, 3) << 1, 0, 0, 0, -1, img.rows - 1);

warpAffine(img, reflected, reflectMat, img.size());

showImage("Reflected Image", reflected);

Масштабирование изображения

Изменение размера с коэффициентом масштабирования 1.5:

Mat scaled;

double scaleFactor = 1.5;

Mat scaleMat = (Mat_<double>(2, 3) << scaleFactor, 0, 0, 0, scaleFactor, 0);

warpAffine(img, scaled, scaleMat, Size(int(img.cols * scaleFactor), int(img.rows * scaleFactor)));

showImage("Scaled Image", scaled);

Поворот изображения

Вращение изображения на 30 градусов:

Mat rotated;

double angle = 30.0;

Point2f center(img.cols / 2.0, img.rows / 2.0);

Mat rotateMat = getRotationMatrix2D(center, angle, 1);

warpAffine(img, rotated, rotateMat, img.size());

showImage("Rotated Image", rotated);

showImage("Scaled Image", scaled);

Аффинное преобразование:

Mat affineTransformed;

Point2f srcTri[3] = { Point2f(0, 0), Point2f(img.cols - 1, 0), Point2f(0, img.rows - 1) };

Point2f dstTri[3] = { Point2f(0, img.rows*0.33), Point2f(img.cols*0.85, img.rows*0.25), Point2f(img.cols*0.15, img.rows*0.7) };

Mat affineMat = getAffineTransform(srcTri, dstTri);

warpAffine(img, affineTransformed, affineMat, img.size());

showImage("Affine Transformed Image", affineTransformed);

Проективное преобразование:

Mat projectiveTransformed;

Point2f srcQuad[4] = { Point2f(0, 0), Point2f(img.cols - 1, 0), Point2f(img.cols - 1, img.rows - 1), Point2f(0, img.rows - 1) };

Point2f dstQuad[4] = { Point2f(img.cols*0.05, img.rows*0.33), Point2f(img.cols*0.9, img.rows*0.2), Point2f(img.cols*0.8, img.rows*0.9), Point2f(img.cols*0.2, img.rows*0.7) };

Mat projectiveMat = getPerspectiveTransform(srcQuad, dstQuad);

warpPerspective(img, projectiveTransformed, projectiveMat, img.size());

showImage("Projective Transformed Image", projectiveTransformed);

Баррельная дисторсия:

void applyBarrelEffect(const Mat &I) {

int rows = I.rows;

int cols = I.cols;

// Создание сетки

Mat x_coords = Mat::zeros(rows, cols, CV_32F);

Mat y_coords = Mat::zeros(rows, cols, CV_32F);

for (int y = 0; y < rows; ++y) {

for (int x = 0; x < cols; ++x) {

x_coords.at<float>(y, x) = x;

y_coords.at<float>(y, x) = y;

}

}

// Нормализация сетки

float xmid = cols / 2.0;

float ymid = rows / 2.0;

x_coords -= xmid;

y_coords -= ymid;

// Преобразование в полярные координаты

Mat r, theta;

cartToPolar(x_coords / xmid, y_coords / ymid, r, theta);

// Деформация (баррель-эффект)

float F3 = 0.1;

float F5 = 0.12;

// Преобразование r в Mat для применения pow

Mat r_pow3 = r.mul(r).mul(r); // r^3

Mat r_pow5 = r_pow3.mul(r).mul(r); // r^5

r = r + F3 * r_pow3 + F5 * r_pow5;

// Обратное преобразование

Mat u, v;

polarToCart(r, theta, u, v);

// Восстановление масштаба

u = u * xmid + xmid;

v = v * ymid + ymid;

// Ремаппинг изображения

Mat I_barrel;

remap(I, I_barrel, u, v, INTER_LINEAR);

showImage("Barrel Effect", I_barrel);

}

Объединение изображений:

void combineImages(const Mat &topPart, const Mat &botPart) {

int templ_size = 10;

// Вырезка шаблона

Mat templ = topPart(Range(topPart.rows - templ_size, topPart.rows), Range::all());

// Поиск шаблона

Mat res;

matchTemplate(botPart, templ, res, TM_CCOEFF);

// Поиск местоположения максимального значения совпадения

double min_val, max_val;

Point min_loc, max_loc;

minMaxLoc(res, &min_val, &max_val, &min_loc, &max_loc);

// Изменение размера botPart

Mat botPart_resized;

resize(botPart, botPart_resized, Size(topPart.cols, botPart.rows));

// Создание итогового изображения

int result_height = topPart.rows + botPart_resized.rows - max_loc.y - templ_size;

Mat result_img(result_height, topPart.cols, topPart.type(), Scalar(0, 0, 0));

// Копирование верхней части

topPart.copyTo(result_img(Range(0, topPart.rows), Range::all()));

// Копирование нижней части

Mat bot_crop = botPart_resized(Range(max_loc.y + templ_size, botPart_resized.rows), Range::all());

bot_crop.copyTo(result_img(Range(topPart.rows, result_img.rows), Range::all()));

showImage("Combined Image", result_img);

}

Комментарии

- Сдвиг изображения: Использование матрицы трансформации позволяет легко перемещать изображение на заданное расстояние по горизонтали и вертикали, что полезно для подготовки данных или аугментации изображений.

- Отражение изображения: Создание зеркального отображения помогает анализировать симметрию объектов, а также генерировать дополнительные данные для обучения моделей машинного обучения.

- Масштабирование изображения: Изменение размера с коэффициентом масштабирования позволяет увеличить или уменьшить изображение без потери пропорций, что полезно при работе с данными разного разрешения.

- Поворот изображения: Вращение вокруг заданного центра применяется для выравнивания объектов или аугментации данных. Угол задается в градусах, что делает процесс интуитивно понятным.

- Аффинное преобразование: Линейное преобразование, сохраняющее параллельность линий, позволяет искажать изображение, сохраняя при этом основные свойства формы. Используется для моделирования различных углов обзора.

- Проективное преобразование: Позволяет изменять перспективу изображения, что имитирует эффект наклона камеры или плоскости. Применимо для подготовки изображений с разной геометрией.

- Баррельная дисторсия: Искусственное добавление эффекта искажения, напоминающего линзу. Это может быть полезно для моделирования реальных оптических искажений или для стилизации изображений.

- Объединение изображений: Функция объединяет две части изображения, используя шаблон для нахождения подходящего стыка. Это может применяться для обработки панорам или создания сложных композиций.

Результирующие изображения

Сдвиг изображения:

Отражение изображения:

Масштабирование изображения:

Поворот изображения:

Аффинное преобразование:

Проективное преобразование:

Баррельная дисторсия:

Объединение изображений:

Выводы о проделанной работе

В ходе работы реализованы базовые методы обработки изображений в OpenCV, включая яркостные и геометрические преобразования. Освоены эффекты искусственных искажений (баррельная дисторсия) и работы с несколькими изображениями (объединение).

Вопросы к защите лабораторной работе

- Каким образом можно выполнить поворот изображения, не используя матрицу поворота?

Поворот изображения можно выполнить, преобразовав координаты пикселей вручную. Для этого можно применить формулы поворота:

x'=x*cosθ-y*sin(θ)

y'=x*sinθ+y*cos(θ)

где x, y — исходные координаты пикселя, x', y'— новые координаты после поворота, а  θ — угол поворота. Значения для каждого пикселя вычисляются вручную, а результат записывается в новое изображение. Этот метод не требует использования встроенной матрицы поворота, но менее оптимален, так как требует циклов для обработки каждого пикселя.

- Какое минимальное количество соответствующих пар точек необходимо задать на исходном и искаженном изображениях, если порядок преобразования n = 4?

Для геометрического преобразования порядка n минимальное количество пар точек определяется как (n+1)(n+2)2
При n=4:

(4+1)(4+2)2=5*62=15

Таким образом, требуется минимум 15 пар точек для задания преобразования порядка 4.

- После геометрического преобразования изображения могут появиться пиксели с неопределенными значениями интенсивности. С чем это связано и как решается данная проблема?

Причина: После геометрического преобразования (например, масштабирования, поворота, сдвига) координаты пикселей не всегда соответствуют целым числам. Это приводит к "разрывам" в сетке пикселей, где значения остаются неопределенными.

Решение: Использование интерполяции для определения интенсивности в неопределенных пикселях. OpenCV предоставляет несколько методов интерполяции, таких как:

- Билинейная интерполяция (INTER_LINEAR) — наиболее распространенный метод, который вычисляет значение как взвешенное среднее ближайших четырех пикселей.

- Бикубическая интерполяция (INTER_CUBIC) — более точный метод, учитывающий ближайшие 16 пикселей.

- Ближайший сосед (INTER_NEAREST) — простой метод, при котором пикселю присваивается значение ближайшего пикселя.
Выбор метода зависит от задач и требований к качеству изображения.